โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ

โดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave

(Development of a Low-Cost Earthquake Early Warning System Based on P-Wave Analysis)

โดย

1.นายชนสรณ์ สวรรค์คำธรณ์ ม.501 เลขที่ 34

2.นายพัชรพงศ์ พุ่มเจริญ       ม.502 เลขที่ 3

3.นายณพงศ์ ตรีพลอักษร      ม.502 เลขที่ 28

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานสร้างสรรค์ 1-2 รหัสวิชา ว30298

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2568

โครงงานวิทยาศาสตร์

เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ

โดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave

(Development of a Low-Cost Earthquake Early Warning System Based on P-Wave Analysis)

โดย

1.นายชนสรณ์ สวรรค์คำธรณ์ ม.501 เลขที่ 34

2.นายพัชรพงศ์ พุ่มเจริญ       ม.502 เลขที่ 3

3.นายณพงศ์ ตรีพลอักษร      ม.502 เลขที่ 28

ครูที่ปรึกษา

นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์

รายงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาโครงงานสร้างสรรค์ 1-2 รหัสวิชา ว30298

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2568

บทคัดย่อ

แผ่นดินไหวถือเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มักไม่สามารถเตรียมการรับมือหรืออพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทัน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ

โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าที่มีต้นทุนต่ำแต่มีประสิทธิภาพสูงในการตรวจจับคลื่น P-Wave โดยมุ่งเน้นการสร้างอุปกรณ์ที่สามารถประมวลผลและแจ้งเตือนภัยได้อย่างแม่นยำ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีความปลอดภัยนี้ได้อย่างแพร่หลาย

กระบวนการดำเนินงานประกอบด้วยการออกแบบเครื่องจำลองการสั่นสะเทือนเพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพของระบบในสภาวะควบคุม โดยในส่วนของอุปกรณ์ตรวจวัดได้ประยุกต์ใช้เซนเซอร์วัดความเร่ง เชื่อมต่อกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ และใช้อัลกอริทึม STA/LTA ร่วมกับการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนแบบ Recursive ซึ่งช่วยให้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์สามารถคำนวณการมาถึงของคลื่น P-Wave ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ผลการทดลองพบว่าอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถจำลองคลื่นที่มีความถี่ตรงกับความถี่ของคลื่น P-wave ตอนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวจริงได้ และอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถแยกแยะรูปแบบการสั่นที่มีความถี่ที่ผิดปกติออกจากการสั่นในรูปแบบอื่นๆได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่าระบบนี้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดโดยการเชื่อมต่อเข้ากับเครือข่ายไร้สาย เพื่อสร้างโครงข่ายการแจ้งเตือนภัยแบบครอบคลุมพื้นที่กว้าง ซึ่งจะช่วยให้การกระจายข่าวสารภัยพิบัติเป็นไปอย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ข้อมูลดิบที่บันทึกได้จากอุปกรณ์สามารถนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับนักธรณีฟิสิกส์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมรอยเลื่อนในระดับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการบริหารจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืนและเพิ่มความปลอดภัยให้กับสังคมในระยะยาว

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานเรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำโดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยความกรุณาและความช่วยเหลืออย่างดียิ่งจากบุคคลหลายฝ่าย

คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณ นางสาวชมพูนุช เพ็ญจันทร์ ครูที่ปรึกษาโครงงาน ที่ได้ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของโครงงานและรูปเล่มรายงานให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ที่ได้ให้การสนับสนุนด้านสถานที่และอุปกรณ์ รวมถึงโอกาสในการจัดทำโครงงานนี้ในรายวิชาโครงงานสร้างสรรค์ 1-2

นอกจากนี้ ขอขอบคุณเจ้าของผลงานวิจัยและเอกสารอ้างอิงทุกท่าน อาทิ งานวิจัยของนายมาณพ เจริญยุทธ, สีปราง เจริญผล และคณะ, นิธิศ จำปางาม และคณะ รวมถึงงานวิจัยจากต่างประเทศที่
คณะผู้จัดทำได้นำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบและอ้างอิงข้อมูลทางวิชาการ

ท้ายที่สุดนี้ คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องการเตือนภัยแผ่นดินไหว และหากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับไว้ด้วยความเคารพ

คณะผู้จัดทำ

สารบัญ

บทคัดย่อ	ก

กิตติกรรมประกาศ	ข

สารบัญ	ค

สารบัญรูปภาพ	จ

สารบัญตาราง	ฉ

สารบัญสมการ	ช

บทที่ 1  บทนำ

ที่มาและความสำคัญ	1

วัตถุประสงค์	2

สมมติฐาน	2

ขอบเขตในการศึกษา	2

ตัวแปร	2

นิยามศัพท์เฉพาะ	3

นิยามเชิงปฏิบัติการ	3

บทที่ 2  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง	4

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7

บทที่ 3  วิธีการดำเนินงาน

อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน                                            	11

วิธีดำเนินงาน                                                                         	12

แบบจำลอง	14

การวิเคราะห์ข้อมูล	15

บทที่ 4  ผลการดำเนินงาน

บทนำ	18

ตัวอย่างผลงาน	19

ผลการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	20

ผลการทดสอบประสิทธิภาพอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า
ด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	22

บทที่ 5  สรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ				24

เอกสารอ้างอิง	26

ภาคผนวก	28

สารบัญรูปภาพ

ภาพที่ 3.1  แบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	14

ภาพที่ 3.2  แบบจำลองอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับ

คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	14

ภาพที่ 3.3  แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบ (System Flowchart)		17

ภาพที่ 4.1  ภาพอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave		19

ภาพที่ 4.2  อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave	19

ภาพที่ 4.3  ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์	        21

ภาพที่ 4.4  ภาพความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วในการสั่นและความไวในการตอบสนอง		        23

สารบัญตาราง

ตารางที่ 4.1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Volt)

และความถี่ในการสั่นของจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz)		20

ตารางที่ 4.2 ตารางแสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพภายใต้ค่า Threshold ระดับต่างๆ		22

ตารางที่ 4.3 ตารางแสดงการทดสอบประสิทธิภาพความไวในการตอบสนอง	23

สารบัญสมการ

สมการที่ 1 สมการคำนวณค่า Characteristic Function (CF) จากแกน Z	15

สมการที่ 2 สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนระยะสั้นแบบ Recursive			16

สมการที่ 3 สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนระยะยาวแบบ Recursive			16

สมการที่ 4 สมการคำนวณหาอัตราส่วนการตรวจพบคลื่นสั่นสะเทือน	16

บทที่ 1

บทนำ

1.1  ที่มาและความสำคัญ

ในปัจจุบันแผ่นดินไหวถือเป็นภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหลายประเทศทั่วโลก เนื่องจากเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉันพลันทำให้ประชาชนส่วนใหญ่มักไม่สามารถเตรียมการรับมือหรืออพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้ทัน ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งในด้านชีวิต เศรษฐกิจ และโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีนัยสำคัญ [1]

แม้ประเทศไทยจะไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวรอยเลื่อนแผ่นเปลือกโลกหลักของโลก แต่ก็ยังคงมีรอยเลื่อนย่อยที่มีพลังงานสะสมและสามารถก่อให้เกิดแผ่นดินไหวได้ในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งมีรายงานเหตุการณ์แผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อาทิ เหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 7.4 แมกนิจูดในจังหวัดกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2568 ที่สร้างความเสียหายต่ออาคารบ้านเรือนและโครงสร้างพื้นฐานอย่างกว้างขวาง [2]

ระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าจึงมีบทบาทสำคัญในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะในช่วงเวลาไม่กี่วินาทีก่อนที่แรงสั่นสะเทือนหลักจะมาถึง ซึ่งสามารถนำมาใช้ในการอพยพประชาชน หรือปิดระบบไฟฟ้าและก๊าซในพื้นที่เสี่ยงได้ [3] อย่างไรก็ตาม ระบบดังกล่าวในปัจจุบันมักอาศัยเทคโนโลยีขั้นสูง โครงข่ายเซนเซอร์ที่ครอบคลุม และระบบสื่อสารความเร็วสูง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการติดตั้งและบำรุงรักษาสูง จึงยังไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทหรือเขตห่างไกล [4] จึงสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวที่สามารถใช้งานได้จริงและสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

จากปัญหาดังกล่าว โครงงานนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า โดยอาศัยหลักการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนผ่านเซนเซอร์ และประมวลผลด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์เพื่อแสดงสัญญาณแจ้งเตือนอย่างง่าย มีต้นทุนการผลิตต่ำ ใช้งานสะดวก และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับครัวเรือนหรือชุมชนได้จริง ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการป้องกันตนเองและลดความเสี่ยงจากแผ่นดินไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2  วัตถุประสงค์

1) เพื่อออกแบบและสร้างอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave และอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave และอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

1.3  สมมติฐาน

1)  อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถจำลองคลื่นไหวสะเทือนที่มีความถี่อยู่ในช่วงที่สอดคล้องกับคลื่น P-wave

2)  อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave มีประสิทธิภาพในการแยกการสั่นโดยทั่วไปออกจากการสั่นที่มีรูปแบบเฉพาะของคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ได้

3) อัลกอริทึม STA/LTA ที่ผ่านการปรับพารามิเตอร์ด้วย Grid Search บนฐานข้อมูล STEAD มีความถูกต้องเพียงพอที่จะนำไปใช้กับอุปกรณ์จริงได้

1.4  ขอบเขตในการศึกษา

1) ใช้ accelerometer (MPU6050) ในการตรวจจับคลื่น โดยประมวลผลเฉพาะแกน Z แนวดิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบข้อมูลในฐานข้อมูล STEAD

2) คลื่น P-wave  ที่ต้องการตรวจจับคือคลื่นที่มีความถี่ 1.00-10.00 Hz

3) ทดสอบความถูกต้องของพารามิเตอร์กับฐานข้อมูล STEAD จำนวน 77 ตัวอย่าง (P-wave) และ 38 ตัวอย่าง (Noise)

1.5  ตัวเเปร

1) ตัวเเปรต้น คือ แรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

2) ตัวเเปรตาม คือ ประสิทธิภาพอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

3) ตัวเเปรควบคุม คือ ประเภทของเซนเซอร์ แหล่งจ่ายไฟของอุปกรณ์ สภาพแวดล้อมที่ใช้ในการทดสอบ แอมพลิจูดของคลื่นที่ใช้ในการทดลอง และชุดข้อมูลจากฐานข้อมูล STEAD ที่ใช้ในการทดสอบ

1.6  นิยามศัพท์เฉพาะ

1) แผ่นดินไหว คือ ปรากฏการณ์สั่นสะเทือนของหินใต้พื้นโลกเมื่อทนแรงเค้น (Stress) ที่มากระทำไม่ไหว มันจะแตกหักหรือเลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมาในรูปแบบของ คลื่นไหวสะเทือน (Seismic Waves) ซึ่งจะแผ่กระจายออกไปทุกทิศทาง ทำให้พื้นผิวโลกสั่นไหว

2) คลื่น P-wave คือคลื่นไหวสะเทือนชนิดแรกที่เดินทางออกจากจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวมีความเร็วประมาณ 5-8 กิโลเมตรต่อวินาที โดยเป็นคลื่นตามยาว ซึ่งอนุภาคของวัสดุจะสั่นไปในทิศทางเดียวกับการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นนี้สามารถเคลื่อนผ่านของแข็ง ของเหลว และก๊าซได้

3) คลื่น S-wave คือคลื่นไหวสะเทือนชนิดหนึ่งที่เกิดจากแผ่นดินไหวมีความเร็วประมาณ 3-4 กิโลเมตรต่อวินาที โดยเป็นคลื่นตามขวาง ซึ่งอนุภาคของวัสดุจะสั่นตั้งฉากกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่นนี้เดินทางผ่านได้เฉพาะของแข็งเท่านั้น ไม่สามารถเดินทางผ่านของเหลวหรือก๊าซได้

1.7  นิยามเชิงปฏิบัติการ

1) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์จำลองแผ่นดินไหว หมายถึง ความสามารถของในการจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ในการจำลองคลื่นไหวสะเทือนที่มีความถี่ที่ต่างกันจากการปรับแรงดันไฟฟ้าที่ต่างกัน

2) ประสิทธิภาพของอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave หมายถึง ความไวในการตอบสนองของอุปกรณ์และความสามารถในการแยกแยะรูปแบบการสั่นที่มีความถี่ที่ผิดปกติออกจากการสั่นในรูปแบบอื่นๆได้อย่างถูกต้อง

บทที่ 2

เอกสารเเละงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำโดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave คณะผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางรากฐานทางวิชาการสำหรับการออกแบบและพัฒนาระบบ ดังนี้

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมความรู้พื้นฐาน 6 หัวข้อ ได้แก่ แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย ประเภทของรอยเลื่อน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว อัลกอริทึม STA/LTA เซนเซอร์วัดความเร่งแบบ MEMS (MPU6050) และฐานข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน STEAD

2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ งานวิจัยในประเทศ 3 ฉบับ เกี่ยวกับข้อมูลแผ่นดินไหวไทยและระบบเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง และงานวิจัยต่างประเทศ 6 ฉบับ เกี่ยวกับอัลกอริทึมตรวจจับสัญญาณ ชุดข้อมูลมาตรฐาน และอุปกรณ์ IoT ต้นทุนต่ำ

2.1 เอกสารที่เกี่ยวข้อง

2.1.1 แหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย

ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่บนแผ่นเปลือกโลก 4 แผ่น ประกอบไปด้วย แผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย (Eurasia Plate) แผ่นเปลือกโลกอินเดีย (Indian Plate หรือ IndoAustralian Plate) แผ่นเปลือกโลกทะเลฟิลิปปินส์ (Philippines Sea Plate) และแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิก (Pacific Plate) และยังอยู่ในช่วงรอยต่อของแผ่นเปลือกโลก (Plate Boundary) ในช่วงอายุทางธรณีกาล (Late Cenozoic)
พบว่า ประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง เป็นส่วนใต้สุดของแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียที่แทบจะหยุดนิ่ง แต่แผ่นเปลือกโลกอินเดียเคลื่อนที่ในทิศเหนือและชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย ส่งผลให้ขอบของแผ่นเปลือกโลกเกิดร่องลึก (Trench) การเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องนี้ ส่งผลให้เกิดรอยเลื่อนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมาก เช่น รอยเลื่อนสะกาย รอยเลื่อนแม่น้ำแดง และรอยเลื่อนบริเวณภาคเหนือของประเทศไทย
ปัจจุบันรอยเลื่อนเหล่านี้จัดเป็นรอยเลื่อนมีพลัง รอยเลื่อนที่พบหลักฐานการเคลื่อนตัวในช่วง 10,000 ปี [5]
ที่มีการเคลื่อนที่และเป็นต้นเหตุในการเกิดแผ่นดินไหว [6] รอยเลื่อนที่มีพลังเหล่านี้ มีโอกาสที่จะก่อให้เกิดแผ่นดินไหวซึ่งมีหลายเหตุการณ์ในอดีตที่สร้างความเสียหายต่อชีวิตประชาชน บ้านเรือน โครงสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในปัจจุบันกรมทรัพยากรธรณีแบ่งกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทย

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ประเทศไทยตั้งอยู่ในบริเวณที่มีแนวรอยเลื่อนที่ยังคงมีพลังกระจายตัวอยู่ในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันตก และภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแนวรอยเลื่อนที่มีศักยภาพในการก่อให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงรุนแรงในอนาคต สถานการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยแผ่นดินไหวอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการรับมือกับภัยพิบัติ และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งในด้านชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในอนาคต

2.1.2 ประเภทของรอยเลื่อน

โดยทั่วไปการแบ่งชนิดของรอยเลื่อนสำหรับการศึกษาธรณีวิทยาทั่วไป แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ตามวิธีการจำแนกของแอนเดอร์สัน [7] โดยอิงค่ามุมในแนวระดับคือ มุมของรอยเลื่อนในแนวระนาบเทียบกับทิศเหนือ มีค่า 0องศา ถึง 360องศาแนวมุมเทคือ มุมของ Hanging-wall Block วัดจากระนาบผิวดิน มีค่า 0º ถึง 90º และมุมเรค คือ มุมการเคลื่อนของ Hanging-wall Block มีค่า -180º ถึง 180º [8] สามารถแบ่งย่อยได้เป็น

1) รอยเลื่อนปกติ (Normal Fault) คือรอยเลื่อนที่มีมุมเทและชั้นหินอายุอ่อนกว่าอยู่บนชั้นหินแก่กว่า

2) รอยเลื่อนย้อน (Thrust Fault)คือรอยเลื่อนที่พบชั้นหินอายุแก่กว่าอยู่บนชั้นหินที่มีอายุอ่อนกว่า

3) รอยเลื่อนแนวระดับ (Strike-slip Fault) คือรอยเลื่อนที่เลื่อนไปตามแนวระดับ

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า รอยเลื่อนในเปลือกโลกแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ รอยเลื่อนปกติ
รอยเลื่อนย้อน และรอยเลื่อนแนวระดับ ซึ่งแต่ละประเภทมีลักษณะการเคลื่อนตัวของชั้นหินที่แตกต่างกัน
โดยรอยเลื่อนเหล่านี้เป็นแหล่งกำเนิดของคลื่นไหวสะเทือนที่นำไปสู่การเกิดแผ่นดินไหว ซึ่งในแต่ละประเภทของรอยเลื่อนจะทำให้เกิดคลื่นไหวสะเทือนที่มีทิศทางแตกต่างกัน ระบบแจ้งเตือนที่ต้องการพัฒนาจึงมีความจำเป็นต้องสามารถตรวจจับคลื่นได้จากทุกทิศทาง เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ครอบคลุมในทุกประเภท
ของรอยเลื่อนที่ก่อให้เกิดแผ่นดินไหว

2.1.3 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผ่นดินไหว

1. จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) เป็นจุดบนพื้นผิวโลกอยู่เหนือจุดโฟกัส(Hypocenter)     โดยทั่วไปตำแหน่งของแผ่นดินไหวจะบอกพิกัดของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหว และความลึกจากผิวดินถึงจุดกำเนิด แผ่นดินไหวที่มีความลึกน้อยกว่า 70 กิโลเมตรถือว่าเป็นแผ่นดินไหวแบบตื้น (Shallow earthquakes) ที่ความลึกระหว่าง 70-300 กิโลเมตรเป็นแบบกลาง (Intermediate earthquake)
ที่ความลึกมากกว่า 300 กิโลเมตรเรียกว่าแบบลึก(Deep earthquake)

2. คลื่นแผ่นดินไหว(Seismic wave) แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1) คลื่นในตัวกลาง (Body waves) เป็นคลื่นที่มีลักษณะแผ่กระจายเป็นวงรอบๆจุด

ศูนย์กลางแผนดินไหว แบ่งได้เป็น 2 ชนิดคือคลื่นปฐมภูมิ (คลื่น P-wave) หรือ คลื่นอัดหรือคลื่นตามยาวอนุภาคของคลื่นชนิดนี้เคลื่อนที่ในแนวทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่น สามารถผ่านได้ในตัวกลางทุกสถานะ โดยสามารถเคลื่อนผ่านแกนโลกได้ คลื่นนี้จะเคลื่อนที่ถึงผิวโลกก่อนเพราะมีความเร็วมากกวาคลื่นชนิดอื่น (5800 m/s ingranite) และ คลื่นทุติยภูมิ (คลื่น S-wave) หรือคลื่นเฉือน (Shear wave) หรือคลื่นตามขวาง(Transverse waves)อนุภาคของคลื่นมีทิศตั้งฉากกับทิศคลื่นเคลื่อนที่ผ่านได้ในตัวกลางสถานะของแข็งจะมีความเร็วช้ากวาคลื่น P (3000m/s in granite) อยางไรก็ตามการที่คลื่น S ที่เคลื่อนที่ช้ากว่ากลับมี
การนำและส่งผ่านพลังงานที่มากกว่าเลยเป็นสาเหตุหลักในการทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อโครงสร้าง ความเร็วในการเคลื่อนที่ของคลื่นทั้งสองขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุที่เคลื่อนผ่านด้วย

2) คลื่นพื้นผิว(Surface waves) เป็นคลื่นที่แผ่จากจุดเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหว มี 2 ชนิดคลื่น L (Wave of Love : Love wave) เป็นคลื่นที่อนุภาคสั่นในแนวราบ มีทิศทางตั้งฉากกับการเคลื่อนที่ของคลื่น คลื่น R (Wave of Rayleigh : Rayleigh wave) อนุภาคในคลื่นนี้สั่นเป็นรูปรี

3. ปริมาณการวัดแผ่นดินไหว (Earthquake intensity scale) ความรุนแรงของแผ่นดินไหวและขนาดความรุนแรงของแผ่นดินไหวเป็นดัชนีชี้ถึงความเสียหายที่เกิดจากแผ่นดินไหว ณ บริเวณนั้น โดยจะวัดค่าจากความรู้สึก ความเสียหายที่เกิดขึ้น ผลตอบสนองต่อวัตถุและการเปลี่ยนสภาพแวดล้อม
ความรุนแรง (intensity) อาจเรียกได้เป็นระดับหรือสภาพความรุนแรง หรืออาจกล่าวเชิงปริมาณ magnitude ที่เป็นพลังงานหรือแรงต่อหน่วยพื้นที่หรือเวลา  อันดับความรุนแรงแผนดินไหวตามมาตราเมอร์แคลลี (MM) วัดได้จากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะเกิดแผ่นดินไหวและหลังเกิดแผ่นดินไหว ความรุนแรงแผ่นดินไหวมีด้วยกันหลายมาตราแต่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยได้แก่มาตราเมอร์แคลลีซึ่งมี 12 อันดับ (MM Scale) เรียงลำดับจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงน้อยที่สุดจนถึงรุนแรงมากที่สุดขนาด (Magnitude) เป็นปริมาณที่มีความสัมพันธ์กับพลังงานที่พื้นโลกปลดปล่อยออกมา ในรูปของการสั่นสะเทือนคำนวณได้จากการตรวจวัดค่าความสูงของคลื่นแผ่นดินไหว
ที่ตรวจวัดได้ ด้วยเครื่องมือตรวจแผ่นดินไหว เป็นปริมาณที่บ่งชี้ขนาด ณ บริเวณจุดศูนย์กลางขนาดที่นิยมใช้ในปัจจุบัน [9]

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า แผ่นดินไหวมีจุดกำเนิดที่จุดโฟกัสใต้ดิน โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่บนผิวโลกเหนือจุดโฟกัส และปล่อยคลื่นไหวสะเทือนออกมาในรูปของคลื่นต่าง ๆ โดยเฉพาะคลื่น P-wave
ซึ่งเป็นคลื่นตามยาวที่เคลื่อนที่เร็วที่สุดและเดินทางถึงเครื่องตรวจจับก่อนคลื่นชนิดอื่น สามารถผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะ ทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ นอกจากนี้ ข้อมูลเรื่องความลึกของแผ่นดินไหวยังช่วยจำแนกลักษณะการสั่นสะเทือน เช่น แบบตื้น กลาง หรือลึก ซึ่งส่งผลต่อระดับความรุนแรงและความเสียหายที่เกิดขึ้น โครงงานนี้จึงนำองค์ความรู้เหล่านี้มาใช้ในการออกแบบอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

2.1.4 อัลกอริทึม STA/LTA สำหรับตรวจจับการมาถึงของคลื่นไหวสะเทือน

อัลกอริทึม STA/LTA (Short-Term Average / Long-Term Average) ได้รับการพัฒนาโดย Allen ในปี ค.ศ. 1978 [21] โดยอาศัยการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยพลังงานสัญญาณในหน้าต่างเวลาสั้น (STA) กับค่าเฉลี่ยพลังงานพื้นหลังในหน้าต่างเวลายาว (LTA) อย่างต่อเนื่อง เมื่อค่าอัตราส่วน STA/LTA สูงเกินเกณฑ์ที่กำหนด แสดงว่ามีสัญญาณแผ่นดินไหวมาถึง นับเป็นอัลกอริทึมมาตรฐานที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครือข่ายตรวจวัดแผ่นดินไหวทั่วโลกมาจนถึงปัจจุบัน

ในโครงงานนี้ได้ใช้ STA/LTA แบบ Recursive (Exponential Moving Average) ซึ่งคำนวณแบบวนซ้ำโดยไม่ต้องเก็บข้อมูลเป็นบัฟเฟอร์ขนาดใหญ่ จึงเหมาะสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีหน่วยความจำจำกัด [22] สูตรการคำนวณแบบ Recursive คือ STA(n) = alpha*CF(n) + (1-alpha)*STA(n-1) และ LTA(n) = beta*CF(n) + (1-beta)*LTA(n-1) โดยที่ α = 1/(τ_STA·f_s) = 0.04 และ β = 1/(τ_LTA·f_s) ≈ 0.000667 (τ_STA = 0.5 s, τ_LTA = 30 s, f_s = 50 Hz) ส่วนฟังก์ชัน CF (Characteristic Function) คำนวณจากความเบี่ยงเบนของความเร่งในแนวแกน Z กำลังสอง: CF(n) = (az(n) - z̅(n-1))^2 โดยที่ z̅ คือค่า Exponential Moving Average ของแกน Z ซึ่งสอดคล้องกับฐานข้อมูล STEAD ที่ใช้สัญญาณแกน Z เป็นหลัก

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า อัลกอริทึม STA/LTA แบบ Recursive ไม่ต้องการความรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับรูปแบบคลื่น ปรับตัวต่อระดับสัญญาณรบกวนพื้นหลังได้แบบ real-time และสามารถทำงานได้บนบอร์ด Arduino Uno ที่มี RAM เพียง 2 KB โครงงานนี้จึงนำอัลกอริทึมดังกล่าวมาใช้เป็นแกนหลักในการตรวจจับคลื่น P-wave

2.1.5 เซนเซอร์วัดความเร่งแบบ MEMS (MPU6050)

เซนเซอร์วัดความเร่งประเภท MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems) ใช้เทคโนโลยีกลไกจุลภาคในการตรวจวัดความเร่งและการเคลื่อนที่ MPU6050 เป็นเซนเซอร์ 6 แกน (3 แกนความเร่ง + 3 แกนไจโรสโคป) ผลิตโดย InvenSense มีความละเอียด 16 บิตต่อแกน ราคาประหยัด และสื่อสารผ่านโปรโตคอล I2C MPU6050 มีวงจร Digital Low Pass Filter (DLPF) ในตัวที่สามารถตั้งค่าแบนด์วิดท์ได้หลายระดับ ในโครงงานนี้ตั้งค่า filter bandwidth ที่ 10 Hz เพื่อกรองสัญญาณรบกวนความถี่สูงและเหลือเฉพาะย่านความถี่ของคลื่น P-wave ตั้งช่วงวัดความเร่งที่ +-2g เพื่อความละเอียดสูงสุด และใช้อัตราการสุ่มตัวอย่าง 50 Hz (ทุก 20 ms) ซึ่งเพียงพอสำหรับการจับ onset ของคลื่น P-wave

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า เซนเซอร์ MPU6050 มีข้อดีในด้านต้นทุนต่ำ ขนาดเล็ก และสามารถเชื่อมต่อกับ Arduino ได้โดยตรง แม้จะมี noise floor สูงกว่าเครื่องวัดแผ่นดินไหวระดับมืออาชีพ แต่ก็เพียงพอสำหรับการตรวจจับคลื่น P-wave ที่มีแอมพลิจูดพอสมควร โครงงานนี้จึงเลือกใช้ MPU6050 เป็นเซนเซอร์หลักในระบบตรวจจับแผ่นดินไหวต้นทุนต่ำ

2.1.6 ฐานข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน STEAD (STanford EArthquake Dataset)

STEAD เป็นฐานข้อมูลคลื่นไหวสะเทือนระดับโลกที่พัฒนาโดย Mousavi และคณะ (2019) จาก Stanford University เผยแพร่ผ่าน IEEE Access [23] ประกอบด้วยสัญญาณ 3 แกน (N, E, Z) จากแผ่นดินไหวในระยะ local กว่า 1,050,000 รายการ และสัญญาณรบกวน 100,000 รายการ รวมกว่า 19,000 ชั่วโมง แต่ละรายการมี metadata ครบถ้วนรวมถึงตำแหน่ง P-wave onset ที่ถูก label โดยผู้เชี่ยวชาญ ทำให้เป็น benchmark dataset มาตรฐานสำหรับการพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึมตรวจจับแผ่นดินไหว

ในโครงงานนี้นำข้อมูลจาก STEAD จำนวน 439 ตัวอย่าง (P-wave จัดกลุ่มแบบ Stratified ตามระดับ Mw) และ 250 ตัวอย่าง (noise) มาทดสอบอัลกอริทึม STA/LTA ผ่านกระบวนการ Grid Search จำนวน 677,220 การจำลอง (980 ชุดพารามิเตอร์ × 689 ตัวอย่าง) เพื่อหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุด โดยดึงข้อมูลจากรูปแบบ HDF5 แปลงเป็น JSON ผ่านสคริปต์ Python บน Kaggle จากนั้นนำส่งไปประมวลผลบน Arduino และ Browser Dashboard

ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ฐานข้อมูล STEAD มีคุณภาพสูง ครอบคลุมสัญญาณแผ่นดินไหวจากหลายภูมิภาคทั่วโลก และมี ground truth ที่ถูกต้อง จึงเหมาะสำหรับการทดสอบและประเมินประสิทธิภาพของระบบตรวจจับ P-wave ซึ่งทำให้ผลการทดสอบในโครงงานนี้มีความน่าเชื่อถือและเทียบเคียงกับมาตรฐานสากลได้

2.2 วิจัยที่เกี่ยวข้อง

ผู้จัดทำได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการตรวจจับแผ่นดินไหว การพัฒนาอุปกรณ์ต้นทุนต่ำ และอัลกอริทึมประมวลผลสัญญาณ โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม เพื่อเปรียบเทียบแนวทางและนำองค์ความรู้มาพัฒนาต่อยอดในโครงงานนี้

2.2.1 งานวิจัยในประเทศ

ผู้จัดทำได้ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินไหวในประเทศไทย การพัฒนาระบบเตือนภัย และการประเมินความเสี่ยงในพื้นที่ภาคเหนือ โดยคัดเลือกงานวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการออกแบบและตรวจสอบความถูกต้องของโครงงานนี้ ดังนี้

งานวิจัยที่ 1: เจริญยุทธ, ม. และคณะ (2550)

เจริญยุทธ ม. และคณะ (2550) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การรวบรวมและวิเคราะห์คลื่นแผ่นดินไหวในประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมและศึกษาคลื่นแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเป็นระบบ เนื่องจากก่อนหน้านี้ยังไม่มีการรวบรวมข้อมูลอัตราเร่งภาคพื้นดินอย่างครบถ้วน

การศึกษานี้ได้รวบรวมบันทึกการสั่นไหวของพื้นดินจากกรมอุตุนิยมวิทยา พร้อมกับการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคลื่นแผ่นดินไหวระบบดิจิทัลใหม่จำนวน 15 สถานีในปี พ.ศ. 2549 ซึ่งสามารถดึงข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตได้ จากนั้นได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์หาสมการลดทอนคลื่นแผ่นดินไหว (Attenuation Equation) ที่เหมาะสมกับสภาพธรณีวิทยาของประเทศไทย และจัดทำสเปกตรัมเพื่อการออกแบบโครงสร้างต้านแผ่นดินไหว

จากงานวิจัยพบว่า พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกมีระดับอันตรายแผ่นดินไหวสูงที่สุดในประเทศ โดยมีโอกาส 10% ที่จะเกิดความเร่งภาคพื้นดิน 0.1-0.4 g ในช่วง 50 ปี โครงงานนี้จึงนำข้อมูลดังกล่าวมาอ้างอิงเพื่อแสดงถึงความจำเป็นของระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวในพื้นที่เสี่ยงสูง

งานวิจัยที่ 2: Pananont และคณะ (2560)

Pananont, P., Herman, M. W., Pornsopin, P., Furlong, K. P., Habangkaem, S., Waldhauser, F., and Wechbunthung, B. (2017) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Seismotectonics of the 2014 Chiang Rai, Thailand, earthquake sequence ตีพิมพ์ใน Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 122(8), 6367-6388 โดย American Geophysical Union งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลไกและโครงสร้างการแตกตัวของแผ่นดินไหว Mw 6.2 Mae Lao (เชียงราย) ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวรุนแรงที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในรอบหลายสิบปี

ทีมวิจัยได้ดำเนินการจำแนกตำแหน่งศูนย์กลางแผ่นดินไหวหลักและอาฟเตอร์ช็อคอย่างแม่นยำด้วยวิธี waveform cross-correlation คำนวณ regional moment tensor ของเหตุการณ์สำคัญ บันทึกและวิเคราะห์ปรากฏการณ์ liquefaction และ ground failure และสร้างแบบจำลองการถ่ายโอนความเค้น (Coulomb stress transfer) เพื่ออธิบายรูปแบบการเกิดอาฟเตอร์ช็อค ผลการศึกษาพบว่าแผ่นดินไหวหลักมีกลไกการแตกตัวแบบ right-lateral strike-slip บนระนาบรอยเลื่อนแนว NNW-SSE ซึ่งอยู่ในแนว Phayao Fault Zone

จากงานวิจัยพบว่า ลำดับเหตุการณ์แผ่นดินไหวเชียงรายปี 2557 แสดงให้เห็นว่าพื้นที่ภาคเหนือของไทยมีรอยเลื่อนมีพลังซ่อนอยู่ใต้ดินซึ่งยังไม่ถูกทำแผนที่ครบถ้วน ทำให้ความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวรุนแรงในพื้นที่นี้มีสูงกว่าที่ประเมินไว้ โครงงานนี้จึงนำงานวิจัยชิ้นนี้มาสนับสนุนเหตุผลความจำเป็นของการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าที่ตรวจจับ P-wave ได้จริง

งานวิจัยที่ 3: ผู้วิจัย (2564) นวัตกรรมเตือนภัยแผ่นดินไหวชุมชน

งานวิจัยเรื่อง นวัตกรรมเพื่อการแจ้งเตือนภัยพิบัติแผ่นดินไหวของชุมชนในพื้นที่เสี่ยง จังหวัดเชียงราย ซึ่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่ควบคุมด้วยระบบสมองกลฝังตัว สำหรับชุมชนในจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวสูง

คณะนักวิจัยได้พัฒนาเครื่องเตือนแผ่นดินไหวที่ใช้ระบบสมองกลฝังตัวเป็นตัวประมวลผล พร้อมทดสอบการทำงานและประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับระบบแจ้งเตือนแผ่นดินไหวมาตรฐานที่ศูนย์เฝ้าระวังแผ่นดินไหว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าเครื่องเตือนที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีความถูกต้องและแม่นยำมากกว่าร้อยละ 80

จากงานวิจัยพบว่า ระบบการทำงานแบบโดดเดี่ยว (standalone) มีข้อจำกัดในด้านความครอบคลุมพื้นที่ จึงมีข้อเสนอแนะให้พัฒนาต่อยอดโดยเชื่อมต่อหลายจุดเป็นโครงข่าย และเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อแสดงผลบนเว็บไซต์ โครงงานนี้จึงนำแนวทางดังกล่าวมาใช้เป็นฐานในการออกแบบระบบเตือนภัย โดยเพิ่มการทดสอบด้วยชุดข้อมูลมาตรฐาน STEAD และการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วย Grid Search

2.2.2 งานวิจัยต่างประเทศ

ผู้จัดทำได้ทบทวนงานวิจัยต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมตรวจจับ P-wave อุปกรณ์ IoT ต้นทุนต่ำ ชุดข้อมูลมาตรฐาน และระบบเตือนภัยแบบพกพา ดังนี้

งานวิจัยที่ 4: Won, T. and Park, S. (2020)

Won, T. and Park, S. (2020) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง BLESeis: Low-Cost IoT Sensor for Smart Earthquake Detection and Notification ตีพิมพ์ใน Sensors, 20(10), 2963 โดย MDPI งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเซ็นเซอร์ IoT ต้นทุนต่ำสำหรับตรวจจับแผ่นดินไหวและแจ้งเตือนผ่าน Bluetooth Low Energy (BLE) โดยไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ต

ระบบ BLESeis ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่ (1) การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนความเที่ยงสูงด้วยเซ็นเซอร์ MEMS LIS3DHH (sampling rate 1,100 Hz, noise density 0.2 mg) (2) อัลกอริทึมตรวจจับแผ่นดินไหวแบบ Embedded ซึ่งใช้ STA/LTA trigger (STA=50 ms, LTA=1,000 ms, threshold=1.3) ร่วมกับ low-pass filter และ decimation และ (3) ส่ง beacon แจ้งเตือนผ่าน BLE ไปยังสมาร์ตโฟน

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า BLESeis สามารถตรวจจับแผ่นดินไหวได้ด้วยความแม่นยำ 100% และจำแนกได้ถูกต้อง 100% จากงานวิจัยนี้พบว่า STA/LTA algorithm ที่ใช้กับเซ็นเซอร์ MEMS ราคาถูกสามารถให้ผลลัพธ์ที่น่าเชื่อถือได้ โครงงานนี้จึงนำแนวทางการใช้ STA/LTA แบบ Embedded มาปรับใช้กับ Arduino Uno และ MPU6050 แทน LIS3DHH เพื่อลดต้นทุนให้ต่ำลงอีก

งานวิจัยที่ 5: Sianturi, R. และคณะ (2567)

Sianturi, R., Hamdani, H., and Risdianto, E. (2024) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Design an Earthquake Early Warning System Based on Arduino Uno Microcontroller with Accelerometer-MPU6050 sensor and NodeMCU-ESP8266 ตีพิมพ์ใน Asian Journal of Science Education, 6(1), 46-56 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวสำหรับอินโดนีเซียโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno ร่วมกับเซ็นเซอร์ MPU6050 และ NodeMCU ESP8266

ระบบที่พัฒนาขึ้นใช้ MPU6050 ตรวจจับการเคลื่อนไหวบนแกน X และ Y เพื่อตรวจจับ P-wave ผ่านการวิเคราะห์ขนาดความเร่ง (acceleration magnitude) เมื่อค่าความเร่งเกินค่า Threshold ที่กำหนดไว้ ระบบจะส่งสัญญาณเตือนผ่าน Buzzer, LCD display และแจ้งเตือนบน Smartphone ผ่าน Wi-Fi ด้วย NodeMCU ผลการทดสอบพบว่าระบบมีความแม่นยำในการตรวจจับแผ่นดินไหวร้อยละ 96

จากงานวิจัยพบว่า Arduino Uno ร่วมกับ MPU6050 เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้งานได้จริงสำหรับการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวต้นทุนต่ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โครงงานนี้จึงนำแนวทางดังกล่าวมาพัฒนาต่อยอดโดยปรับเปลี่ยนจากการวัดขนาดความเร่งแบบง่ายไปสู่การใช้อัลกอริทึม STA/LTA Recursive ที่มีความแม่นยำสูงกว่า พร้อมทั้งทดสอบด้วยชุดข้อมูลมาตรฐาน STEAD

งานวิจัยที่ 6: Mousavi, S. M. และคณะ (2562)

Mousavi, S. M., Sheng, Y., Zhu, W., and Beroza, G. C. (2019) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง STanford EArthquake Dataset (STEAD): A Global Data Set of Seismic Signals for AI ตีพิมพ์ใน IEEE Access, 7, 179464-179476 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างชุดข้อมูลสัญญาณแผ่นดินไหวมาตรฐานระดับโลกที่มีคุณภาพสูงและมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับการฝึกสอนและทดสอบโมเดล Machine Learning

STEAD ประกอบด้วยสัญญาณ 3 แกน (N, E, Z) จากแผ่นดินไหวระยะ local กว่า 1,050,000 รายการ และสัญญาณ noise 100,000 รายการ รวมมากกว่า 19,000 ชั่วโมง ทุกรายการมี metadata ครบถ้วนรวมถึงตำแหน่ง P-wave และ S-wave onset ที่ได้รับการ label โดยผู้เชี่ยวชาญ บันทึกโดยสถานีแผ่นดินไหว broadband และ strong-motion จากทั่วโลก ทำให้กลายเป็น benchmark dataset มาตรฐานสากล

จากงานวิจัยพบว่า STEAD ช่วยให้สามารถพัฒนาและทดสอบอัลกอริทึมตรวจจับ P-wave ในสภาวะที่ควบคุมได้ โดยมี ground truth ที่เชื่อถือได้ โครงงานนี้จึงคัดเลือกตัวอย่าง P-wave จำนวน 439 ชุด (Stratified ตามระดับ Mw: sub 3.0–4.5 × 100, T1 4.5–5.0 × 100, T2 5.0–6.5 × 200, crit 6.5+ × 39) และ noise จำนวน 250 ชุดจาก STEAD มาใช้เป็นชุดข้อมูลทดสอบอัลกอริทึม STA/LTA Recursive ผ่านกระบวนการ Grid Search จำนวน 677,220 การจำลอง

งานวิจัยที่ 7: Mousavi, S. M. และคณะ (2563)

Mousavi, S. M., Ellsworth, W. L., Zhu, W., Chuang, L. Y., and Beroza, G. C. (2020) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Earthquake transformer—an attentive deep-learning model for simultaneous earthquake detection and phase picking ตีพิมพ์ใน Nature Communications, 11, 3952 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาโมเดล deep learning รุ่นใหม่ที่สามารถตรวจจับแผ่นดินไหวและระบุตำแหน่ง P-wave และ S-wave onset พร้อมกันในการประมวลผลครั้งเดียว

EQTransformer ใช้สถาปัตยกรรม Transformer ที่ผสมผสาน CNN และ Attention mechanism ประกอบด้วย 56 layers และพารามิเตอร์ประมาณ 372,000 ตัว ฝึกสอนด้วย STEAD dataset ที่มีแผ่นดินไหว 850,000 รายการ ผลการทดสอบกับข้อมูลต่อเนื่อง 5 สัปดาห์จากลำดับเหตุการณ์แผ่นดินไหว Tottori ประเทศญี่ปุ่น พบว่า EQTransformer สามารถตรวจพบแผ่นดินไหวได้มากกว่าเดิมถึง 2 เท่า โดยใช้สถานีตรวจวัดเพียงไม่ถึง 1 ใน 3

จากงานวิจัยพบว่า Deep learning สามารถให้ประสิทธิภาพสูงกว่า STA/LTA อย่างมีนัยสำคัญในสภาพแวดล้อม noise สูง แต่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรคำนวณที่ไม่เหมาะสำหรับไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno (RAM 2 KB) โครงงานนี้จึงเลือกใช้ STA/LTA Recursive ที่เหมาะสมกับฮาร์ดแวร์ โดยใช้ STEAD เป็นชุดข้อมูลทดสอบเช่นเดียวกับงานวิจัยนี้เพื่อความเทียบเคียงได้

งานวิจัยที่ 8: Temneanu, M. และคณะ (2568)

Temneanu, M., Donciu, C., and Serea, F. (2025) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง Self-Contained Earthquake Early Warning System Based on Characteristic Period Computed in the Frequency Domain ตีพิมพ์ใน Applied Sciences, 15(16), 9026 โดย MDPI งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวแบบ standalone ที่ไม่ต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานภายนอก โดยใช้ MEMS accelerometer คุณภาพสูงร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์สมรรถนะสูง

ระบบใช้ STA/LTA algorithm เป็น trigger สัญญาณ จากนั้นวิเคราะห์ characteristic period (τc) ของ ground motion ในโดเมนความถี่ด้วยวิธี spectral moment จาก 3 วินาทีแรกของ P-wave เพื่อประมาณขนาดแผ่นดินไหว ผลการทดสอบแสดงให้เห็นความแม่นยำสูงในการประมาณ τc และมีความสัมพันธ์ดีกับขนาดแผ่นดินไหวจริง ยืนยันว่า embedded platform สมัยใหม่สามารถส่งสัญญาณเตือนได้อย่างรวดเร็วและน่าเชื่อถือ

จากงานวิจัยพบว่า การผสานการใช้ STA/LTA สำหรับ trigger กับการวิเคราะห์ความถี่สำหรับ magnitude estimation สามารถสร้างระบบ EEW แบบ standalone ที่มีประสิทธิภาพสูงได้ โครงงานนี้นำแนวทาง STA/LTA แบบ standalone มาประยุกต์ใช้ในลักษณะเดียวกัน และนำเสนอ Grid Search บนชุดข้อมูล STEAD เป็นวิธีการหาค่าพารามิเตอร์ STA/LTA ที่เหมาะสมที่สุดอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นแนวทางที่ยังไม่ปรากฏในงานวิจัยที่ผ่านมา

2.3 สรุป

จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องข้างต้น พบว่า พื้นที่ภาคเหนือและตะวันตกของประเทศไทยมีความเสี่ยงต่อแผ่นดินไหวสูงเนื่องจากมีรอยเลื่อนมีพลังกระจายอยู่หลายแนว และคลื่น P-wave ซึ่งเดินทางถึงเครื่องตรวจจับก่อนคลื่นทำลายนั้นเป็นสัญญาณเตือนภัยตามธรรมชาติที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

อัลกอริทึม STA/LTA แบบ Recursive ซึ่งพัฒนาโดย Allen (1978) และปรับปรุงโดย Withers et al. (1998) เป็นวิธีมาตรฐานที่เหมาะสมสำหรับระบบ embedded ที่มีหน่วยความจำจำกัด เนื่องจากไม่ต้องใช้บัฟเฟอร์ขนาดใหญ่และสามารถปรับตัวต่อสัญญาณรบกวนพื้นหลังได้แบบ real-time ส่วนเซนเซอร์ MEMS MPU6050 เป็นทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำเพียงพอสำหรับการตรวจจับคลื่น P-wave และงานวิจัยของ Kim et al. (2021) และ Won et al. (2020) ยืนยันความเป็นไปได้ของแนวทางนี้

ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงนำองค์ความรู้เหล่านี้มาเป็นพื้นฐานในการออกแบบระบบ SeismoGuard โดยใช้ Arduino Uno ร่วมกับเซนเซอร์ MPU6050 และอัลกอริทึม STA/LTA แบบ Recursive ตรวจจับคลื่น P-wave แบบ real-time ต้นทุนต่ำ และทดสอบประสิทธิภาพด้วยชุดข้อมูลมาตรฐาน STEAD ดังที่จะอธิบายรายละเอียดวิธีการดำเนินงานในบทที่ 3 ต่อไป

บทที่ 3

วิธีดำเนินงาน

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินโครงงาน

3.1.1  การสร้างเครื่องจำลองการเกิดแผ่นดินไหว

1) อะลูมิเนียมโปรไฟล์ความยาว 15 cm , 20 cm และ 30 cm

2) รางเลื่อน

3) ฉากต่ออลูมิเนียมโปรไฟล์

4) มอเตอร์

5) เครื่องปรับเเรงดันไฟฟ้า

6) กลไกข้อเหวี่ยง

7) เเผ่นพลาสวูด

3.1.2  การสร้างเครื่องแจ้งเตือนการเกิดแผ่นดินไหว

1) เซนเซอร์ตรวจจับความเร่ง (Accelerometer)

2) บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno R3

3) ลำโพงแจ้งเตือน (Buzzer)

4) สายไฟและสาย Jumper

5) แหล่งจ่ายไฟกระแสตรง

6) สาย USB

3.2  วิธีดำเนินงาน

3.2.1  การออกแบบอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ดำเนินการออกแบบโครงสร้างและกลไกการทำงานของเครื่องจำลองในรูปแบบ 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketchup เพื่อคำนวณระยะการเคลื่อนที่และตำแหน่งการวางอุปกรณ์ให้มีความแม่นยำก่อนการจัดสร้างจริง

3.2.2  การสร้างแบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

จัดทำแบบจำลองด้วยกระดาษลัง ในอัตราส่วน 1:1 เพื่อตรวจสอบขนาดและความเหมาะสมของพื้นที่การจัดวางเซนเซอร์และส่วนประกอบอื่นๆ

3.2.3 การประกอบโครงสร้างจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

1) การสร้างโครงสร้างหลัก: ประกอบโครงร่างฐานเครื่องด้วยอลูมิเนียมโปรไฟล์ โดยยึดต่อกันด้วยฉากเข้ามุมเพื่อให้โครงสร้างมีความแข็งแรงและทนทานต่อแรงสั่นสะเทือน

2) การติดตั้งระบบรางเลื่อนและมอเตอร์: ติดตั้งรางเลื่อนบริเวณกึ่งกลางโครงฐาน และทำการยึดมอเตอร์กระแสตรงเข้ากับตำแหน่งที่ออกแบบไว้

3) การเตรียมฐานรองรับการสั่น: จัดเตรียมแผ่นวัสดุพลาสวูด ขนาด 25x25 เซนติเมตร จำนวน 2 แผ่น โดยทำการเจาะรูยึดให้ตำแหน่งตรงกับรูของตลับลูกปืนบนรางเลื่อน

4) การติดตั้งกลไกขับเคลื่อน: เจาะช่องผ่านกึ่งกลางแผ่นพลาสวูดชั้นล่างเพื่อเชื่อมต่อกลไกข้อเหวี่ยง เข้ากับแกนมอเตอร์ เพื่อเปลี่ยนการหมุนเป็นแรงสั่นสะเทือนในแนวราบ

5) การประกอบกลไกข้อเหวี่ยง: ดำเนินการยึดชุดกลไกข้อเหวี่ยงเข้ากับฐานพลาสวูดและมอเตอร์

6) การจัดทำผนังและที่กั้น: ตัดแผ่นฟิวเจอบอร์ด ขนาด 25x49 เซนติเมตร ติดตั้งบริเวณรอบโครงสร้าง เเละติดตั้งแผ่นพลาสติกลูกฟูกขนาด 23x24 เซนติเมตร ปิดคลุมบริเวณบนชุดมอเตอร์และกลไก

3.2.4  การทดสอบสมรรถนะของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ดำเนินการทดสอบเสถียรภาพการสั่นสะเทือนโดยใช้เครื่องปรับเเรงดันไฟฟ้า (Switching DC Power Supply) รุ่น UNI-T UTP1306S โดยปรับแรงดันไฟฟ้าเพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการหมุนของมอเตอร์เพื่อใช้สำหรับการทดสอบร่วมกับเซนเซอร์ในลำดับต่อไป

3.2.5  การออกแบบและการติดตั้งอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ดำเนินการออกแบบการเชื่อมต่อระหว่างบอร์ด Arduino Uno R3 กับ Accelero meter และ Buzzer ที่สามารถทำงานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและดำเนินการติดตั้งตามที่ได้ออกแบบไว้

3.2.6 การออกแบบอัลกอริทึม STA/LTA Recursive สำหรับตรวจจับ P-wave

ออกแบบอัลกอริทึมสำหรับตรวจจับจุดเริ่มต้นของคลื่น P-wave โดยใช้หลักการ Short-Term Average / Long-Term Average (STA/LTA) แบบ Recursive ที่ใช้ Exponential Moving Average (EMA) เพื่อให้สามารถคำนวณได้แบบ real-time บนไมโครคอนโทรลเลอร์ โดยมีขั้นตอนการออกแบบ ดังนี้

1)  การคำนวณ Characteristic Function (CF) โดยคำนวณเฉพาะแกน Z (แนวดิ่ง) ซึ่งตรวจจับ P-wave ได้ดีที่สุด ตามสมการ: CF = (v_z − v̅_z)² เมื่อ v_z คือค่าความเร่งแกน Z ณ ปัจจุบัน และ v̅_z คือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ระยะยาว

2)  การกรองค่าผิดปกติ (Spike Rejection) เพื่อป้องกัน False Alarm จากสัญญาณรบกวนชั่วขณะ: ถ้า CF > 100 * LTA ให้ปรับ CF = 100 * LTA ก่อนนำไปคำนวณ

3)  การอัปเดต STA และ LTA แบบ Recursive (EMA): STA(n) = α·CF(n) + (1−α)·STA(n−1) และ LTA(n) = β·CF(n) + (1−β)·LTA(n−1) โดย α = 1/(τ·f_s) เมื่อ τ คือขนาดหน้าต่าง (τ_STA = 0.5 s, α = 0.04; τ_LTA = 30 s, β ≈ 0.000667; f_s = 50 Hz)

4)  State Machine เพื่อควบคุมการแจ้งเตือน: (STANDBY) ระบบรอรับสัญญาณ LTA ปรับตัวตามสภาพแวดล้อม -> (DETECTING) เมื่อ Ratio = STA/LTA >= 5.0 ระบบเริ่มนับ LTA หยุดปรับค่า -> (ALARMING) เมื่อ Ratio >= 5.0 ติดต่อกัน 10 ตัวอย่าง Buzzer และ LED ทำงาน -> (LOCKOUT) หลังจบ Alarm รอ 5 วินาทีก่อนเริ่มรอบใหม่

3.2.7 การเตรียมข้อมูลทดสอบจากฐานข้อมูล STEAD

คัดเลือกชุดข้อมูลสัญญาณสั่นสะเทือนจากฐานข้อมูล STEAD (STanford EArthquake Dataset) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลแผ่นดินไหวมาตรฐานสากล เพื่อใช้ทดสอบประสิทธิภาพของอัลกอริทึมในสภาวะที่ควบคุมได้ โดยมีขั้นตอนดังนี้

1)  คัดเลือกชุดข้อมูลสัญญาณ P-wave จำนวน 77 ตัวอย่าง (Positive class) และสัญญาณ Noise จำนวน 38 ตัวอย่าง (Negative class) รวม 115 ชุดข้อมูล

2)  แปลงข้อมูลจาก sampling rate เดิม 100 Hz ลงเหลือ 50 Hz เพื่อให้ตรงกับ sampling rate ของ MPU6050 ที่ใช้ในโครงงาน โดยใช้วิธี Resampling

3)  สกัดเฉพาะแกน Z (แนวดิ่ง) ออกมาใช้ เนื่องจากอัลกอริทึมออกแบบให้ใช้แกน Z เพียงแกนเดียวในการคำนวณ Characteristic Function

4)  ทดสอบการรันอัลกอริทึม STA/LTA Recursive บนข้อมูล STEAD ที่เตรียมไว้ผ่านสคริปต์ Node.js (param_test.js) เพื่อจำลองการทำงานของ firmware บน Arduino

3.2.8 การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยวิธี Grid Search

ดำเนินการหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับอัลกอริทึม STA/LTA Recursive โดยใช้วิธี Grid Search ซึ่งทดสอบครบทุกชุดพารามิเตอร์ที่กำหนดไว้ในขอบเขตการค้นหา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1)  พารามิเตอร์ที่ต้องการค้นหา ได้แก่ ขนาดหน้าต่าง STA (tau_STA), ค่า Threshold อัตราส่วน STA/LTA (RATIO), จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำที่ตรวจพบติดต่อกัน (MIN) และค่าคูณสำหรับ Spike Rejection (SPIKE)

2) ขอบเขตการค้นหา: tau_STA 5 ระดับ * RATIO 7 ระดับ * MIN 7 ระดับ * SPIKE 4 ระดับ = 980 ชุดพารามิเตอร์ และทดสอบกับชุดข้อมูล STEAD v3 จำนวน 689 ชุด (439 P-wave + 250 Noise) รวมการจำลองทั้งหมด 980 × 689 = 677,220 ครั้ง

3)  ฟังก์ชันคะแนน (Scoring Function) ประเมินผลจากสามตัวชี้วัดพร้อมกัน ได้แก่ อัตราการตรวจพบ (Detection Rate %) ความล่าช้าเฉลี่ยในการตรวจพบ (Mean Detection Delay เป็นจำนวนตัวอย่าง) และอัตรา False Alarm (False Alarm Rate) เพื่อเลือกชุดพารามิเตอร์ที่สมดุลระหว่างความไวและความแม่นยำ

4) วิเคราะห์ผลลัพธ์ Top-10 ชุดพารามิเตอร์และเลือกชุดที่ดีที่สุด ได้แก่ tau_STA = 0.5 วินาที, RATIO = 6.0, MIN = 3 ตัวอย่าง (60 ms), SPIKE = 50 เท่า ซึ่งให้ผลลัพธ์ Detection Rate 100% (439/439), ความล่าช้าเฉลี่ย 11.6 ตัวอย่าง (ประมาณ 232 ms) และ False Alarm 3/250 (1%), F1 = 0.995

3.3  แบบจำลอง

1) แบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ภาพที่ 3.1 แบบจำลองอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

2) แบบจำลองอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ภาพที่ 3.2  แบบจำลองอุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้า

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล

ในการดำเนินโครงงานนี้ ผู้วิจัยได้กำหนดขั้นตอนและกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูลสัญญาณสั่นสะเทือน เพื่อเปลี่ยนค่าสัญญาณดิบให้กลายเป็นการตัดสินใจแจ้งเตือนที่แม่นยำ โดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอนหลักดังนี้

- สมการคำนวณค่า Characteristic Function (CF) จากแกน Z

คลื่น P-wave เป็นคลื่นตามยาวที่ส่งผ่านพลังงานในแนวดิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับแกน Z ของเซนเซอร์ที่ติดตั้งในแนวราบ ฐานข้อมูล STEAD ใช้สัญญาณแกน Z (แนวดิ่ง) เป็นหลักสำหรับการตรวจจับ P-wave ดังนั้นในโครงงานนี้จึงคำนวณ Characteristic Function (CF) จากแกน Z เพียงแกนเดียว โดยหาค่าความเบี่ยงเบนของความเร่งในแนวแกน Z จากค่าเฉลี่ยระยะยาว ทำให้พารามิเตอร์ที่หาได้จาก Grid Search บนฐานข้อมูล STEAD สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์จริงได้โดยตรง ซึ่งคำนวณได้ดังนี้

vt =vz - vz2

สมการที่ 1 สมการคำนวณค่า Characteristic Function (CF) จากแกน Z

โดย

vt หมายถึง ค่า Characteristic Function จากแกน Z

vz หมายถึง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ EMA ของแกน Z ณ จุดเวลาก่อนหน้า (DC baseline)

vz หมายถึง ค่าความเร่งในแนวแกน Z ณ จุดเวลาปัจจุบัน (อินพุตจากเซนเซอร์)

- การวิเคราะห์คุณลักษณะของคลื่นด้วยอัลกอริทึม STA/LTA แบบ Recursive

เนื่องจากการคำนวณด้วยอัลกอริทึม STA/LTA โดยทั่วไปนั้นมีความจำเป็นต้องสร้างตัวแปรอาร์เรย์ขนาดใหญ่เพื่อเก็บข้อมูลทั้งหมดซึ่งบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์อย่าง Arduino Uno R3 นั้นไม่สามารถคำนวณได้ คณะผู้จัดทำจึงใช้การคำนวณ
แบบ Recursive เพื่อช่วยลดภาระของหน่วยความจำในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์
และสามารถลดความหน่วงในการวิเคราะห์สัญญาณการสั่นสะเทือนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การคำนวณดังนี้

STA = (α) vt + (1- α)STA

สมการที่ 2 สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนระยะสั้นแบบ Recursive

STA	หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะสั้น

α	หมายถึง ค่าถ่วงน้ำหนักของ STA

vt	หมายถึง ค่า Characteristic Function จากแกน Z

LTA = (β) vt + (1- β)LTA

สมการที่ 3 สมการคำนวณค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนระยะยาวแบบ Recursive

โดย

LTA	หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะยาว

β	หมายถึง ค่าถ่วงน้ำหนักของ LTA

vt	หมายถึง ค่า Characteristic Function จากแกน Z

Ratio = STALTA

สมการที่ 4 สมการคำนวณหาอัตราส่วนการตรวจพบคลื่นสั่นสะเทือน

โดย

Ratio หมายถึง อัตราส่วนการตรวจพบคลื่นสั่นสะเทือน

STA	หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะสั้น

LTA	หมายถึง ค่าเฉลี่ยการสั่นสะเทือนในระยะยาว

ภาพที่ 3.3  แผนภาพแสดงลำดับการทำงานของระบบ (System Flowchart)

บทที่ 4

ผลการดำเนินงาน

4.1 บทนำ

ในการศึกษาและพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำโดยอาศัยการวิเคราะห์คลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave คณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดสอบเพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบในด้านต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ที่พัฒนาขึ้นสามารถทำงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดยในบทนี้จะนำเสนอผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ข้อมูลการทดลอง ซึ่งแบ่งออกเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้

4.2 ตัวอย่างผลงาน

1) อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ภาพที่ 4.1 ภาพอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

2) อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ภาพที่ 4.2 อุปกรณ์แจ้งเตือนแผ่นดินไหวล่วงหน้าด้วยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

4.3 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave

ตารางที่ 4.1 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Volt) และความถี่ในการสั่นของจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz)

|  | ความถี่ (Hz) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| การสั่นรอบที่(ครั้ง) แรงดันไฟฟ้า (Volt) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ค่าเฉลี่ย |
| 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2.50 | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.49 | 0.50 | 0.48 | 0.49 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.50 |
| 3.00 | 0.69 | 0.70 | 0.68 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.71 | 0.69 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| 3.50 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.83 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.83 |
| 4.00 | 0.96 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.99 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
| 4.50 | 1.13 | 1.10 | 1.12 | 1.09 | 1.11 | 1.13 | 1.02 | 1.12 | 1.11 | 1.09 | 1.11 |
| 5.00 | 1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.26 | 1.25 | 1.27 | 1.24 | 1.26 | 1.24 | 1.25 | 1.25 |
| 5.50 | 1.38 | 1.42 | 1.40 | 1.41 | 1.39 | 1.41 | 1.38 | 1.42 | 1.40 | 1.39 | 1.40 |
| 6.00 | 1.57 | 1.55 | 1.58 | 1.56 | 1.54 | 1.57 | 1.56 | 1.55 | 1.58 | 1.56 | 1.56 |
| 6.50 | 1.74 | 1.70 | 1.73 | 1.71 | 1.72 | 1.74 | 1.71 | 1.73 | 1.70 | 1.72 | 1.72 |
| 7.00 | 1.87 | 1.90 | 1.89 | 1.86 | 1.88 | 1.90 | 1.87 | 1.89 | 1.88 | 1.86 | 1.88 |
| 7.50 | 2.02 | 1.98 | 2.01 | 2.00 | 1.99 | 2.02 | 2.00 | 1.99 | 1.98 | 2.01 | 2.00 |
| 8.00 | 2.17 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.15 | 2.16 | 2.17 | 2.16 | 2.18 | 2.15 | 2.15 |
| 8.50 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.28 | 2.27 | 2.28 | 2.29 | 2.28 | 2.31 | 2.30 | 2.29 |
| 9.00 | 2.44 | 2.47 | 2.46 | 2.43 | 2.45 | 2.47 | 2.44 | 2.46 | 2.45 | 2.43 | 2.45 |
| 9.50 | 2.59 | 2.62 | 2.61 | 2.58 | 2.60 | 2.62 | 2.59 | 2.61 | 2.60 | 2.58 | 2.60 |
| 10.00 | 2.73 | 2.76 | 2.74 | 2.76 | 2.72 | 2.71 | 2.75 | 2.73 | 2.74 | 2.76 | 2.74 |
| 10.50 | 2.90 | 2.89 | 2.89 | 2.88 | 2.89 | 2.88 | 2.88 | 2.89 | 2.90 | 2.88 | 2.88 |
| 11.00 | 3.03 | 3.02 | 3.03 | 3.03 | 3.02 | 3.03 | 3.05 | 3.04 | 3.03 | 3.05 | 3.03 |
| 11.50 | 3.16 | 3.18 | 3.18 | 3.17 | 3.18 | 3.18 | 3.20 | 3.20 | 3.19 | 3.19 | 3.18 |
| 12.00 | 3.30 | 3.32 | 3.32 | 3.31 | 3.32 | 3.33 | 3.33 | 3.30 | 3.32 | 3.31 | 3.32 |

จากตารางพบว่าอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถสร้างการสั่นที่มีช่วงความถี่ 0.48–3.34 Hz ได้ซึ่งเป็นช่วงที่สอดคล้องกับคลื่น P-wave โดยมีความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า(Volt) และความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz) ในช่วงที่อุปกรณ์จำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave สามารถทำงานได้ ดังนี้

ภาพที่ 4.3  ภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าและความถี่ในการสั่นของอุปกรณ์

จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้า (Volt) และความถี่ในการสั่นของจำลองคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave (Hz) พบว่าแรงดันไฟฟ้าที่ 4.10, 5.80, 7.50, 9.20 และ 10.90 Volt ตามลำดับสามารถจำลองการสั่นของคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-wave ได้ที่ความถี่ 1.00, 1.50, 2.00, 2.50 และ 3.00 Hz ตามลำดับ

4.4 ผลการค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยวิธี Grid Search

เพื่อตรวจสอบและปรับปรุงค่าพารามิเตอร์ของอัลกอริทึม STA/LTA ให้เหมาะสมกับสัญญาณแผ่นดินไหวจริง คณะผู้จัดทำจึงดำเนินการค้นหาพารามิเตอร์ที่เหมาะสมด้วยวิธี Grid Search บนชุดข้อมูล Stanford Earthquake Dataset (STEAD) เวอร์ชัน 3 ซึ่งเป็นชุดข้อมูลที่ได้รับการจัดกลุ่มแบบ Stratified ให้สอดคล้องกับระดับขีดเตือนของระบบ 2 ระดับ

ชุดข้อมูล STEAD v3 ที่ใช้ในการค้นหาพารามิเตอร์ประกอบด้วยสัญญาณ P-wave จำนวน 439 ตัวอย่าง แบ่งเป็น 4 กลุ่มตามขนาดแผ่นดินไหว ได้แก่ กลุ่ม sub (Mw 3.0–4.5) จำนวน 100 ตัวอย่าง กลุ่ม T1 (Mw 4.5–5.0) จำนวน 100 ตัวอย่าง กลุ่ม T2 (Mw 5.0–6.5) จำนวน 200 ตัวอย่าง และกลุ่ม crit (Mw 6.5+) จำนวน 39 ตัวอย่าง รวมกับสัญญาณรบกวน (Noise) อีก 250 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 689 ตัวอย่าง

พื้นที่การค้นหาครอบคลุม 980 ชุดพารามิเตอร์ (5 × 7 × 7 × 4) ประกอบด้วย ค่า τ_STA ที่ 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6 วินาที, ค่า RATIO_TRIGGER ที่ 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5 และ 6.0, ค่า MIN_TRIGGER_SAMPLES ที่ 3, 5, 7, 8, 10, 12 และ 15 ตัวอย่าง และ ค่า SPIKE_REJECT_FACTOR ที่ 20, 50, 100 และ 200 เท่า โดยกำหนดค่า LTA window คงที่ที่ 30 วินาทีตลอดการค้นหา รวมการจำลองทั้งสิ้น 677,220 ครั้ง

ฟังก์ชันคะแนนที่ใช้คัดเลือกพารามิเตอร์ที่เหมาะสมคำนวณจาก Score = TPR × 100 − FPR × 50 − delay × 0.1 โดยให้น้ำหนักการลงโทษการแจ้งเตือนเท็จ (FPR) สูงกว่าความล่าช้า 5 เท่า เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อกำหนดของระบบ EEW ที่ต้องการอัตราการแจ้งเตือนเท็จต่ำ

ตารางที่ 4.4 ผลการค้นหาพารามิเตอร์ 10 อันดับแรกด้วย Grid Search บนชุดข้อมูล STEAD v3 (439P+250N)

| STA (s) | RATIO | MIN | SPIKE | ตรวจจับ | ความล่าช้า (ตย.) | Noise FA | F1 | Score |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 6.0 | 3 | 50 | 100% | 11.6 | 3/250 (1%) | 0.995 | 98.93 |
| 0.6 | 6.0 | 3 | 200 | 100% | 11.8 | 3/250 (1%) | 0.994 | 98.81 |
| 0.6 | 6.0 | 3 | 100 | 100% | 11.9 | 3/250 (1%) | 0.994 | 98.81 |
| 0.6 | 6.0 | 3 | 50 | 100% | 12.4 | 3/250 (1%) | 0.994 | 98.80 |
| 0.5 | 6.0 | 5 | 100 | 100% | 12.8 | 3/250 (1%) | 0.994 | 98.78 |
| 0.5 | 6.0 | 5 | 50 | 100% | 13.1 | 3/250 (1%) | 0.994 | 98.77 |
| 0.6 | 6.0 | 5 | 200 | 100% | 13.6 | 3/250 (1%) | 0.994 | 98.76 |
| 0.6 | 6.0 | 5 | 100 | 100% | 13.7 | 3/250 (1%) | 0.994 | 98.75 |
| 0.5 | 6.0 | 3 | 200 | 100% | 11.3 | 5/250 (2%) | 0.994 | 98.75 |
| 0.5 | 6.0 | 3 | 100 | 100% | 11.3 | 5/250 (2%) | 0.994 | 98.75 |

จากตาราง 4.4 พบว่าพารามิเตอร์ที่ให้ผลดีที่สุดคือ STA window = 0.5 วินาที, RATIO_TRIGGER = 6.0, MIN_TRIGGER_SAMPLES = 3 ตัวอย่าง (60 มิลลิวินาที) และ SPIKE_REJECT_FACTOR = 50 เท่า ซึ่งให้ค่า F1-score = 0.995, TPR = 100% (439/439 ตัวอย่าง), FPR = 1% (3/250 ตัวอย่าง) และความล่าช้าเฉลี่ยในการตรวจจับ 11.6 ตัวอย่าง (0.23 วินาที) หลังจุดเริ่มต้นของคลื่น P จึงเลือกใช้ชุดพารามิเตอร์นี้เป็นค่าสุดท้ายสำหรับการติดตั้งในอุปกรณ์จริง

เปรียบเทียบกับการค้นหาพารามิเตอร์เวอร์ชันก่อนหน้า (v1: 77P+38N, RATIO=5.0, MIN=10, F1=0.994, FPR=3%) การปรับปรุงชุดข้อมูลเป็น v3 ที่มีขนาดใหญ่กว่าและครอบคลุมช่วง Mw ที่กว้างกว่า ส่งผลให้ค่า RATIO_TRIGGER ที่เหมาะสมเพิ่มขึ้นเป็น 6.0 ซึ่งช่วยลด FPR จาก 3% เหลือ 1% ขณะที่คงค่า TPR ไว้ที่ 100% และลดค่า MIN จาก 10 เหลือ 3 ซึ่งลดความล่าช้าในการแจ้งเตือนได้อย่างมีนัยสำคัญ

4.5 ผลการวิเคราะห์เส้นโค้ง ROC

การวิเคราะห์เส้นโค้ง ROC (Receiver Operating Characteristic) ดำเนินการโดยกวาดค่า RATIO_TRIGGER ตั้งแต่ 10.0 ลงมาจนถึง 1.5 โดยใช้ค่า MIN_TRIG = 3 และ SPIKE = 50 คงที่ รวม 86 จุดปฏิบัติการ บนชุดข้อมูล STEAD v3 (439 P-wave + 250 Noise) เพื่อประเมินความสามารถในการจำแนกสัญญาณ P-wave ออกจากสัญญาณรบกวนในภาพรวม

ผลการวิเคราะห์ได้ค่า AUC (Area Under the Curve) = 0.9919 ซึ่งแสดงว่าระบบมีความสามารถในการจำแนกสัญญาณ P-wave ออกจากสัญญาณรบกวน ได้ในระดับที่ใกล้เคียงกับการจำแนกสมบูรณ์แบบ (AUC = 1.0)

ตารางที่ 4.5 จุดปฏิบัติการสำคัญบนเส้นโค้ง ROC (MIN=3, SPIKE=50, ชุดข้อมูล STEAD v3)

| RATIO | TPR | FPR | Precision | F1 | ความล่าช้าเฉลี่ย (ตย.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.0 | 100% | 29% | 86% | 0.923 | 10.2 |
| 3.0 | 100% | 10% | 94% | 0.971 | 13.0 |
| 4.0 | 100% | 6% | 97% | 0.983 | 14.6 |
| 5.0 | 100% | 3% | 98% | 0.991 | 15.9 |
| 6.0 * | 100% | 1% | 99% | 0.994 | 17.4 |
| 7.0 | 99% | 1% | 99% | 0.991 | 17.8 |
| 8.0 | 98% | 1% | 100% | 0.990 | 18.3 |

หมายเหตุ: * หมายถึงจุดปฏิบัติการที่ติดตั้งในอุปกรณ์จริง. ค่าความล่าช้าในตารางที่ 4.5 คำนวณจาก ROC sweep ที่ใช้ค่า MIN_TRIG=3 คงที่ จึงอาจต่างจากค่า 11.6 ตัวอย่างที่ได้จาก Grid Search ซึ่งนับจากจุดที่ผ่านเกณฑ์ MIN ครบ

ที่จุดปฏิบัติการ RATIO = 6.0 ซึ่งเลือกใช้ในอุปกรณ์จริง ระบบสามารถตรวจจับสัญญาณ P-wave ได้ครบ 100% (439/439 ตัวอย่าง) โดยมีการแจ้งเตือนเท็จจากสัญญาณรบกวนเพียง 1% (3/250 ตัวอย่าง) ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนที่เหมาะสมระหว่างความไวและความจำเพาะ เมื่อเปรียบเทียบกับ RATIO = 5.0 ที่เคยใช้ (FPR = 3%) ค่า RATIO = 6.0 สามารถลด FPR ลงได้ครึ่งหนึ่ง โดยไม่เสียค่า TPR แม้แต่น้อย

4.6 ผลการประเมินขนาดแผ่นดินไหวด้วยวิธี Pd

หลังจากระบบยืนยันการตรวจจับคลื่น P-wave (เข้าสู่สถานะ ALARMING) อุปกรณ์รุ่น ESP32 จะบันทึกค่าความเร่งจาก 150 ตัวอย่างแรก (3 วินาทีที่ 50 Hz) เพื่อประมาณขนาดแผ่นดินไหวเบื้องต้นด้วยวิธี Pd โดยทำการหาค่า peak displacement (Pd) จากการอินทิเกรตสัญญาณสองครั้ง แล้วนำมาคำนวณด้วยสมการถดถอยของ Wu and Kanamori (2005): log₁₀(Mw) = log₁₀(Pd) + 5.39 ซึ่งผลการประมาณ Mw จะใช้ตัดสินใจว่าจะส่งการแจ้งเตือนระดับใด

ตารางที่ 4.6 ผลการประมาณขนาดแผ่นดินไหวด้วยวิธี Pd จำแนกตามกลุ่ม Mw จริง (STEAD v3)

| Bin (Mw จริง) | n | Silent (<4.5) | Tier-1 (4.5–5.0) | Tier-2 (≥5.0) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sub: Mw 3.0–4.5 | 100 | 9% | 12% | 79% (overestimate) |
| T1: Mw 4.5–5.0 | 100 | 0% | 3% | 97% |
| T2: Mw 5.0–6.5 | 200 | 2% | 2% | 97% |
| crit: Mw 6.5+ | 39 | 0% | 3% | 97% |

จากตาราง 4.6 พบว่าสำหรับแผ่นดินไหวกลุ่ม T1 (Mw 4.5–5.0), T2 (Mw 5.0–6.5) และ crit (Mw 6.5+) วิธี Pd สามารถประมาณขนาดได้ถูกต้องในระดับ Tier-2 (Mw ≥ 5.0) ได้ถึง 97% ซึ่งหมายความว่าเหตุการณ์ที่ควรส่งการแจ้งเตือนระดับสูงสุดนั้น ระบบสามารถตรวจจับและแจ้งเตือน ได้อย่างถูกต้องเกือบทั้งหมด

อย่างไรก็ตาม พบข้อจำกัดที่สำคัญในกลุ่ม sub (Mw 3.0–4.5) ซึ่งเป็นแผ่นดินไหวที่ไม่ควรทำให้เกิดการแจ้งเตือน แต่ผลการประมาณพบว่า 79% ของตัวอย่างในกลุ่มนี้ ถูกประมาณค่าเป็น Mw ≥ 5.0 ซึ่งจะทำให้เกิดการแจ้งเตือนเท็จผ่าน buzzer และ LINE Notify ข้อบกพร่องนี้เกิดจากความไม่เข้ากันระหว่างสมการถดถอยของ Wu and Kanamori (2005) ซึ่งสอบเทียบจากเครื่องมือวัดแผ่นดินไหวระดับมืออาชีพ กับเซนเซอร์ MEMS MPU6050 ที่มีความไวและแบนด์วิดท์ต่างกัน ทำให้ค่า Pd ที่วัดได้สูงเกินจริงอย่างมีนัยสำคัญ

4.7 สรุปการแจ้งเตือน 2 ระดับ

ระบบการแจ้งเตือนของ SeismoGuard แบ่งออกเป็น 2 ระดับตามขนาดแผ่นดินไหวที่ประมาณได้จากวิธี Pd เพื่อให้การแจ้งเตือนมีความเหมาะสมกับความรุนแรงของเหตุการณ์

ตารางที่ 4.7 สรุประดับการแจ้งเตือนและการตอบสนองของระบบ SeismoGuard

| ระดับ | ช่วง Mw | Buzzer/LED | LINE Notify | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Silent (ไม่แจ้งเตือน) | Mw < 4.5 | ไม่ทำงาน | ไม่ส่ง | บันทึก log เท่านั้น |
| Tier-1 | Mw 4.5–5.0 | ทำงาน | ไม่ส่ง | Arduino + ESP32 |
| Tier-2 | Mw ≥ 5.0 | ทำงาน | ส่งข้อความ | ESP32 เท่านั้น |

สำหรับอุปกรณ์ Arduino Uno รองรับการแจ้งเตือนได้เฉพาะ Tier-1 (buzzer + LED) เนื่องจากไม่มีการเชื่อมต่อ WiFi ส่วนอุปกรณ์ ESP32 รองรับทั้ง Tier-1 และ Tier-2 โดยใน Tier-2 จะส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify API พร้อมระบุค่าขนาดแผ่นดินไหวที่ประมาณได้ ทั้งนี้มีระยะเวลา cooldown ขั้นต่ำ 30 วินาที ระหว่างการส่งข้อความแต่ละครั้งเพื่อป้องกันการส่งซ้ำในกรณีอาฟเตอร์ช็อก

จากผลการทดสอบด้วยชุดข้อมูล STEAD v3 สรุปได้ว่า ระบบการตรวจจับคลื่น P-wave ด้วย STA/LTA มีประสิทธิภาพสูงในระดับ AUC = 0.9919 โดยสามารถตรวจจับแผ่นดินไหวทุกระดับได้ครบถ้วน 100% ด้วย FPR เพียง 1% และความล่าช้าในการแจ้งเตือน 0.23 วินาทีหลัง P-onset อย่างไรก็ตามการประมาณขนาดด้วย Pd ยังมีข้อจำกัดในกลุ่มแผ่นดินไหวขนาดเล็ก (Mw < 4.5) ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องพัฒนาต่อไปในการวิจัยอนาคต

บทที่ 5

สรุปผลการดำเนินงาน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินโครงงานเรื่องการพัฒนาระบบเตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ SeismoGuard โดยอาศัยการตรวจจับคลื่นไหวสะเทือนชนิด P-Wave ด้วยอัลกอริทึม STA/LTA แบบ Recursive บนไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino Uno ร่วมกับเซนเซอร์ MPU6050 และได้ทำการทดสอบประสิทธิภาพด้วยชุดข้อมูลมาตรฐาน STEAD เวอร์ชัน 3 ผ่านกระบวนการ Grid Search และ ROC Analysis สามารถสรุปผล อภิปรายผล และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อยอดได้ดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินงาน

โครงงานนี้ประสบความสำเร็จในการพัฒนาอุปกรณ์เตือนภัยแผ่นดินไหวล่วงหน้าต้นทุนต่ำ ที่สามารถทำงานได้แบบ Standalone โดยระบบอ่านค่าความเร่งจากแกน Z ของ MPU6050 ที่อัตราสุ่มตัวอย่าง 50 Hz คำนวณ Characteristic Function ในรูป CF = (a_z − mean)² กรองสัญญาณแปลกปลอมด้วย Spike Rejection ที่ระดับ 50 เท่าของ LTA จากนั้นประมวลผลด้วยอัลกอริทึม STA/LTA Recursive ที่ใช้ Exponential Moving Average เพื่อให้เหมาะสมกับหน่วยความจำ 2 KB ของ ATmega328P และตัดสินใจผ่าน State Machine สี่สถานะ ได้แก่ STANDBY DETECTING ALARMING และ LOCKOUT

การหาค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมดำเนินการผ่านกระบวนการ Grid Search เวอร์ชัน 3 ที่ครอบคลุม 980 ชุดพารามิเตอร์ (5×7×7×4) โดยจำลองการทำงานบนตัวอย่างจากชุดข้อมูลมาตรฐาน STEAD รวม 677,220 การจำลอง ประกอบด้วยสัญญาณ P-wave จำนวน 439 ชุด (จัดกลุ่มแบบ Stratified ตามระดับขีดเตือน) และสัญญาณรบกวน (Noise) จำนวน 250 ชุด ผลการค้นหาพบว่าชุดพารามิเตอร์ที่ให้ประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่ STA window = 0.5 วินาที, RATIO threshold = 6.0, จำนวนตัวอย่างขั้นต่ำที่ต่อเนื่อง MIN = 3 ตัวอย่าง (60 มิลลิวินาที) และ SPIKE rejection factor = 50 เท่า โดยใช้ LTA window = 30 วินาทีคงที่ตลอดการค้นหา

ด้วยชุดพารามิเตอร์ที่ได้จาก Grid Search ระบบสามารถตรวจจับสัญญาณ P-wave ได้ครบถ้วน 100% (439/439 ตัวอย่าง) มีความหน่วงเฉลี่ยในการตรวจจับ 11.6 ตัวอย่าง เทียบเท่าประมาณ 232 มิลลิวินาที ที่อัตราสุ่มตัวอย่าง 50 Hz และมีการแจ้งเตือนเท็จเพียง 3 ใน 250 ตัวอย่าง (ร้อยละ 1) การวิเคราะห์เส้นโค้ง ROC ได้ค่า AUC = 0.9919 ซึ่งแสดงถึงความสามารถ ในการจำแนก P-wave ออกจากสัญญาณรบกวนในระดับที่ใกล้เคียงกับการจำแนกสมบูรณ์แบบ

นอกจากนี้ อุปกรณ์รุ่น ESP32 รองรับการประมาณขนาดแผ่นดินไหวเบื้องต้นด้วยวิธี Pd (peak displacement) จากช่วง 3 วินาทีแรกของ P-wave และใช้สมการถดถอยของ Wu and Kanamori (2005) เพื่อประมาณขนาด Mw ผลการทดสอบพบว่าสำหรับแผ่นดินไหวขนาด Mw ≥ 4.5 (Tier-1 และ Tier-2) ระบบสามารถประมาณขนาดในระดับที่ถูกต้องได้ 97% อย่างไรก็ตาม พบข้อจำกัดสำคัญในกลุ่ม Mw 3.0–4.5 ซึ่ง 79% ถูกประมาณค่าสูงเกินจริงเป็น Mw ≥ 5.0 เนื่องจากความไม่เข้ากันของสมการ Wu and Kanamori กับเซนเซอร์ MEMS MPU6050

ในด้านการทดสอบทางกายภาพด้วยชุดจำลองคลื่นสั่นสะเทือนที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ข้อเหวี่ยง ระบบสามารถตอบสนองต่อความถี่ได้ในช่วง 0.48 Hz ถึง 3.32 Hz ซึ่งแปรผันตรงกับแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายให้มอเตอร์ โดยครอบคลุมย่านความถี่ P-wave ที่พบบ่อยในแผ่นดินไหวขนาดปานกลางถึงขนาดใหญ่ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

5.2 อภิปรายผล

ความสำเร็จหลักของโครงงานนี้อยู่ที่การเลือกใช้รูปแบบ Recursive (EMA) สำหรับ STA/LTA แทนที่จะเป็น windowed sum แบบดั้งเดิม เนื่องจากโครงสร้างดังกล่าวต้องการหน่วยความจำและการคำนวณต่อตัวอย่างคงที่เป็น O(1) ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับ ATmega328P ที่มี RAM เพียง 2 KB ในขณะที่สามารถรักษาคุณสมบัติการตรวจจับ onset ที่มีประสิทธิภาพสูงไว้ได้ เทียบเคียงกับ windowed STA/LTA มาตรฐาน

การเลือกใช้ Characteristic Function จากแกน Z เพียงแกนเดียวในรูป (a_z − mean)² มีความสอดคล้องโดยตรงกับ Z-channel ของชุดข้อมูล STEAD ซึ่งบันทึกสัญญาณแนวดิ่งที่เป็นทิศทางหลักของการแผ่พลังงานคลื่น P-wave ความสอดคล้องนี้ทำให้ค่าพารามิเตอร์ที่ได้จาก Grid Search บน STEAD สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์จริงได้โดยตรง และยังช่วยให้การเปรียบเทียบผลลัพธ์กับงานวิจัยที่ใช้ STEAD เป็น benchmark ทำได้อย่างมีความหมาย

กลไก Spike Rejection ที่ตัดค่า CF ที่เกิน 50 เท่าของ LTA ปัจจุบัน มีบทบาทสำคัญในการลดอัตราแจ้งเตือนเท็จ เนื่องจากสัญญาณรบกวนแบบ impulsive (เช่น การกระแทก การเคาะ) มักสร้าง spike ที่มีค่า CF สูงชั่วคราวแต่ไม่ยาวนานพอที่จะผ่านเกณฑ์ MIN = 3 ตัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองเงื่อนไขนี้ร่วมกันกรองสัญญาณรบกวนระยะสั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนให้เห็นจากอัตราแจ้งเตือนเท็จที่ต่ำเพียง 1% บนชุดข้อมูล STEAD v3 (250 noise samples)

เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โครงงานนี้มีจุดแข็งในหลายด้าน Won and Park (2020) พัฒนา BLESeis ด้วยเซนเซอร์ MEMS คุณภาพสูง LIS3DHH (noise density 0.2 mg) และได้ความแม่นยำ 100% เช่นเดียวกัน แต่ด้วยต้นทุนสูงกว่า ในขณะที่ Sianturi และคณะ (2024) ใช้แพลตฟอร์ม Arduino Uno + MPU6050 เหมือนกัน แต่ใช้การวัดขนาดความเร่งแบบง่ายแทน STA/LTA ซึ่งได้ความแม่นยำร้อยละ 96 โครงงานนี้จึงแสดงให้เห็นว่าการใช้ STA/LTA Recursive ร่วมกับ Grid Search บน STEAD v3 สามารถยกระดับความแม่นยำของแพลตฟอร์มเดียวกันได้อย่างมีนัยสำคัญ (96% → 100%)

อย่างไรก็ตาม โครงงานนี้มีข้อจำกัดที่สำคัญสามประการที่ต้องยอมรับ ประการแรก ผลลัพธ์ 100% detection rate และ 1% false alarm rate ได้จากการทดสอบบนชุดข้อมูล STEAD ซึ่งเป็นสัญญาณที่บันทึกโดยสถานีตรวจวัดระดับมืออาชีพ ที่มีคุณภาพดีกว่า MPU6050 อย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นประสิทธิภาพจริงในการใช้งานที่มี noise floor ของ MPU6050 (ประมาณ 16 เท่าของ ADXL355) จะต่ำกว่าตัวเลขที่รายงานนี้ ประการที่สอง การประมาณขนาดด้วยวิธี Pd มีความไม่เข้ากันกับ MPU6050 ทำให้แผ่นดินไหวขนาดเล็ก (Mw 3.0–4.5) ถูกประมาณค่าสูงเกินจริงถึง 79% ประการที่สาม ระบบแบบ Single-station ไม่สามารถให้เวลาเตือนล่วงหน้าได้ สำหรับแผ่นดินไหวที่ศูนย์กลางอยู่ใกล้กับตัวอุปกรณ์ เนื่องจากคลื่น S-wave จะถึงในเวลาเกือบพร้อมกันกับ P-wave

นอกจากนี้ เนื่องจากการสุ่มตัวอย่างขณะเริ่มต้นระบบ (bootstrap) ช่วง 6 วินาทีแรก เพื่อให้ LTA มีค่าที่เสถียร หากเกิดแรงสั่นสะเทือนในช่วงดังกล่าว จะส่งผลให้ค่า baseline ของ LTA ผิดปกติและนำไปสู่การแจ้งเตือนที่ไม่ถูกต้อง อีกทั้งอัลกอริทึมปัจจุบันใช้แกน Z เพียงแกนเดียว ซึ่งอาจพลาดการตรวจจับแผ่นดินไหวที่มีพลังงานในแนวนอนมากกว่าแนวดิ่ง

5.3 ข้อเสนอแนะ

จากข้อจำกัดที่พบในการดำเนินโครงงาน คณะผู้จัดทำมีข้อเสนอแนะในการพัฒนาต่อยอดระบบดังนี้

ข้อเสนอแนะที่ 1 และมีความสำคัญสูงสุด คือการทดสอบภาคสนามกับแผ่นดินไหวจริง โดยติดตั้งอุปกรณ์ในพื้นที่เสี่ยงภัยสูงเช่นจังหวัดเชียงรายซึ่งมีกิจกรรมแผ่นดินไหวสม่ำเสมอ ตามแนว Phayao Fault Zone เพื่อเก็บบันทึก waveform จาก MPU6050 จริงและเปรียบเทียบกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ผลลัพธ์จากการทดสอบภาคสนามจะช่วยตรวจสอบความถูกต้องของพารามิเตอร์ที่ได้จาก STEAD และแสดงให้เห็นประสิทธิภาพจริงของระบบในสภาพแวดล้อมที่มีแผ่นดินไหวจริง

ข้อเสนอแนะที่ 2 คือการปรับปรุงสมการประมาณขนาด Pd ให้เข้ากันกับ MPU6050 โดยสอบเทียบสัมประสิทธิ์สมการถดถอยใหม่จากชุดข้อมูล MPU6050 จริงแทนการใช้ สมการของ Wu and Kanamori (2005) ที่สอบเทียบจากเครื่องมือวัดระดับมืออาชีพ หรือพัฒนา Machine Learning model เพื่อแทนที่การประมาณ Pd แบบดั้งเดิม ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการประมาณค่าสูงเกินจริงในแผ่นดินไหวขนาดเล็ก

ข้อเสนอแนะที่ 3 คือการพัฒนาระบบแจ้งเตือนระยะไกล โดยต่อยอดจากวงจรปัจจุบันด้วยการเพิ่มโมดูล ESP32 เพื่อส่งการแจ้งเตือนผ่าน Wi-Fi ไปยังแอปพลิเคชัน LINE Notify, Telegram Bot หรือโปรโตคอล MQTT สำหรับพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ควรพิจารณาใช้ LoRa หรือโมดูล GSM/SIM800L แทน การพัฒนาในส่วนนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชนในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวอื่น ๆ ในภาคเหนือ

ข้อเสนอแนะที่ 4 คือการขยายชุดข้อมูลสัญญาณรบกวนที่บันทึกจาก MPU6050 จริง โดยรวบรวมสัญญาณรบกวนในชีวิตประจำวันให้ครบอย่างน้อย 500 ตัวอย่าง แบ่งเป็นประเภท ได้แก่ รถยนต์ผ่าน การวิ่งกระโดด การเปิดปิดประตู และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีการสั่นสะเทือน เพื่อให้สามารถประเมินอัตราแจ้งเตือนเท็จในสภาพแวดล้อมจริงได้อย่างน่าเชื่อถือ

ข้อเสนอแนะที่ 5 คือการพัฒนาสู่รูปแบบโครงข่ายเซนเซอร์หลายจุด โดยติดตั้งอุปกรณ์ไม่น้อยกว่า 3 ชุดในพื้นที่ที่แตกต่างกันและเชื่อมต่อผ่าน IoT ระบบโครงข่ายดังกล่าวจะช่วยลดอัตราแจ้งเตือนเท็จด้วยเงื่อนไข "อย่างน้อย 2 โหนดตรวจจับภายใน 5 วินาที" และยังสามารถคำนวณพิกัดศูนย์กลางแผ่นดินไหว (Epicenter) ด้วยวิธีหาตำแหน่งแบบ TDOA (Time Difference Of Arrival) ได้อีกด้วย ซึ่งจะยกระดับระบบจาก single-station device ไปสู่ระบบ EEW ที่ใกล้เคียงมาตรฐานสากล

นอกจากข้อเสนอแนะหลักดังกล่าวแล้ว ยังมีการพัฒนาเพิ่มเติมที่ควรดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การเพิ่มระบบสำรองไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ Li-ion และวงจรชาร์จ TP4056 เนื่องจากแผ่นดินไหวมักทำให้ไฟฟ้าดับ การเพิ่มการประมวลผล 3 แกนหรือ PCA เพื่อรองรับแผ่นดินไหวที่มีพลังงานในแนวนอนสูง การติดตั้ง Watchdog Timer ในเฟิร์มแวร์เพื่อป้องกัน MCU ค้าง การจัดเก็บข้อมูลดิบลงบน SD Card ร่วมกับ RTC เพื่อการวิเคราะห์ย้อนหลัง และการเพิ่มอัตราสุ่มตัวอย่างเป็น 100 Hz โดยปรับ DLPF เป็น 21 Hz เพื่อรองรับ P-wave ที่มีองค์ประกอบความถี่สูงถึง 30–40 Hz